差速移动平台与六自由度机械臂联合仿真系统

设计说明书

软件著作权申请文档鉴别材料

| 软件名称 | 差速移动平台与六自由度机械臂联合仿真系统 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 开发语言 | C# |
| 开发平台 | Unity 2022.3.52f1c1 / Windows |
| 文档用途 | 软件著作权申请、项目交付说明、运行与维护参考 |

编制日期：2026年4月

# 目录

1. 软件概述

2. 项目背景与建设目标

3. 运行环境与技术基础

4. 系统总体设计

5. 软件功能说明

6. 软件内容与模块组成

7. 数据流程与业务流程

8. 软件使用方法

9. 截图插入位置说明

10. 主要类、函数及功能

11. 技术特点与创新点

12. 测试验证与质量保障

13. 维护、扩展与应用价值

# 1. 软件概述

差速移动平台与六自由度机械臂联合仿真系统是一套基于 Unity 引擎开发的移动机器人仿真、控制、规划与安全验证软件。系统围绕“差速移动底盘 + 六自由度机械臂”的复合机器人形态，提供底盘点到点移动、目标航向控制、机械臂正逆运动学求解、联合任务规划、阴影孪生预演、安全门控、状态监控、配置管理和测试验证等功能。软件既可用于机器人算法验证和教学演示，也可作为后续接入 ROS、真实控制器或数字孪生平台的基础仿真环境。

本系统的核心思想是在虚拟场景中建立与真实机器人结构一致的仿真对象，通过 Unity 物理系统、URDF 机器人模型、C# 控制脚本和可视化界面，把移动底盘导航、机械臂末端到达、碰撞预测、轨迹执行和运行状态反馈组织成统一的软件流程。用户在同一界面中即可完成目标设置、路径规划、机械臂动作预览、执行控制和异常处理。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件类型 | 机器人联合仿真与任务规划软件 |
| 主要对象 | 四轮差速移动平台、六自由度机械臂、场景障碍物、阴影预览机器人 |
| 核心能力 | 底盘控制、机械臂运动学、RRT* 路径规划、阴影孪生安全验证、运行时 UI、配置管理 |
| 适用场景 | 机器人控制算法验证、软硬件联调前仿真、教学演示、实验场景构建、移动操作机器人任务预评估 |
| 输出结果 | 底盘运动状态、关节角度、末端位姿、规划路径、执行摘要、安全门控结果、配置文件 |

# 2. 项目背景与建设目标

## 2.1 项目背景

移动操作机器人通常由移动底盘和多自由度机械臂组成，能够在环境中自主移动，并在目标区域完成抓取、对接、巡检、搬运、测量等操作任务。这类系统涉及底盘运动控制、机械臂运动学、场景感知、路径规划、安全约束和人机交互等多个环节。如果直接在真实设备上调试，不仅成本较高，而且存在碰撞、越界、奇异位形和控制失稳等风险。

因此，在真实部署前构建可视化、可复现、可参数化的仿真软件具有重要意义。通过仿真系统可以先验证底盘与机械臂的运动逻辑，检查目标点是否可达，评估障碍物对路径的影响，观察规划失败原因，并在安全门控机制下预演指令执行结果。本项目正是在这一背景下开发，重点解决复合机器人“移动到合适位置后再操作机械臂”的联合任务问题。

## 2.2 建设目标

建立差速移动平台在 Unity 物理场景中的控制模型，实现点到点移动、偏航角对齐、速度限制和车轮动画反馈。

建立六自由度机械臂的 URDF 驱动运动学模型，实现正运动学、逆运动学、关节限位、可达性判断和末端位置控制。

实现底盘与机械臂联合任务规划，根据机械臂目标位置自动评估当前底盘位姿，必要时搜索合适的停靠位姿并规划底盘路径。

引入阴影孪生和安全门控机制，在真实执行指令前对未来姿态、碰撞风险、间隙风险和机械臂奇异风险进行预判。

提供运行时 UI 和 Unity 编辑器窗口，使用户能够直观设置目标、调整参数、查看状态、保存配置并进行调试。

通过编辑模式与运行模式测试，对路径规划、安全门控、场景契约和机械臂运动学进行回归验证。

# 3. 运行环境与技术基础

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发工具 | Unity 2022.3.52f1c1、Visual Studio / C# 编辑器 |
| 开发语言 | C#，使用 UnityEngine、UnityEditor、NUnit 等基础库 |
| 机器人模型 | URDF 导入模型与 Link_01 至 Link_06 等网格资源 |
| 主要 Unity 包 | ROS TCP Connector、URDF Importer、TextMeshPro、UGUI、Timeline、Visual Scripting |
| 运行环境 | Windows 64 位 Unity Editor；可根据需要构建为桌面应用或接入 ROS 通信环境 |
| 测试环境 | Unity Test Runner 编辑模式测试与运行模式测试 |

系统的工程目录以 Assets 为核心，控制脚本、场景、测试用例和机器人资源均位于该目录下。Packages/manifest.json 中配置了 ROS TCP Connector 和 URDF Importer，使软件具备机器人模型导入和 ROS 通信扩展能力。ProjectSettings/ProjectVersion.txt 表明项目使用 Unity 2022.3.52f1c1 开发。

# 4. 系统总体设计

## 4.1 总体架构

系统采用管理器协调、控制器执行、规划器计算、安全门控拦截、界面组件展示的分层结构。RobotSimulationManager 作为核心入口，负责初始化机器人组件、同步机器人状态、分发底盘和机械臂控制指令、启动任务规划、处理紧急停止和配置读写。底盘控制由 DiffDriveTwinController 完成，机械臂控制由 Arm6DOFFKController、Arm6DOFIKController 和 OneJointTrapezoidController 协作完成。联合任务由 RobotTrajectoryPlanner、CoordinatedTaskPlanner、BaseRrtStarPlanner、ArmMotionPlanner 和 ShadowSimulationGate 共同完成。

| 层级 | 主要组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 场景层 | SampleScene、SquareObstacleTestScene、机器人 URDF 模型、障碍物 | 提供仿真环境、机器人对象、碰撞体和测试场景 |
| 入口层 | RobotSimulationManager | 统一生命周期、状态刷新、命令分发、配置管理、手动预览与任务规划入口 |
| 控制层 | DiffDriveTwinController、Arm6DOFFKController、Arm6DOFIKController、OneJointTrapezoidController | 执行底盘运动、关节轨迹、正逆运动学和机械臂末端控制 |
| 规划层 | RobotTrajectoryPlanner、CoordinatedTaskPlanner、BaseRrtStarPlanner、ArmMotionPlanner | 完成底盘路径、停靠位姿、机械臂轨迹和联合任务阶段推进 |
| 安全层 | ShadowSimulationGate、ShadowBaseTwinRuntime、ShadowArmTwinRuntime、ShadowRobotVisualizer | 预测未来执行结果，阻断或限速风险指令，并展示阴影机器人预演效果 |
| 界面层 | InteractiveControlPanel、StatusDisplayPanel、RobotSimulationEditorWindow、ConfigManager | 提供运行时控制、状态显示、编辑器工具和配置导入导出 |
| 验证层 | Assets/Tests/Editor、Assets/Tests/PlayMode | 提供安全门控、轨迹规划、场景契约和运动学回归测试 |

## 4.2 模块关系

用户通过运行时面板或编辑器窗口输入目标位置、目标航向、机械臂目标点或联合任务参数。RobotSimulationManager 接收命令后，如果是单独底盘动作则调用 DiffDriveTwinController；如果是机械臂末端移动则调用 Arm6DOFIKController；如果是联合任务，则启动 RobotTrajectoryPlanner。规划器先采集当前底盘、机械臂和障碍物状态，再评估机械臂是否可在当前底盘位姿下完成任务。若不可达，则由 CoordinatedTaskPlanner 搜索停靠位姿，并由 BaseRrtStarPlanner 生成底盘路径。底盘路径和机械臂轨迹在执行前会经过 ShadowSimulationGate 验证，验证通过后才进入真实执行阶段。

# 5. 软件功能说明

## 5.1 差速移动底盘控制

差速移动底盘控制模块实现移动平台的点到点导航和目标偏航角对齐。点到点模式下，用户在场景中点击目标位置，系统通过射线检测获取地面目标点，先根据航向误差判断是否需要原地旋转，再按距离误差生成线速度和角速度。朝向控制模式下，系统只改变底盘偏航角，线速度保持为零，使用比例控制和角加速度限制使底盘平滑转向。

底盘控制器支持自动检测轮距和轮半径，能够将底盘线速度、角速度换算为左右轮组速度，并进一步换算为车轮角速度。控制过程中使用最大线速度、最大角速度、线加速度、角加速度、到点容差、制动距离补偿、到点吸附和最终航向对齐等参数，避免机器人接近目标点时出现超调、抖动或慢速拖尾。

## 5.2 六自由度机械臂控制

机械臂控制模块围绕六个关节进行建模和控制。Arm6DOFKinematicsModel 从 URDF 数据中解析关节、连杆、原点、轴向和位姿信息，构建正运动学模型，并支持 POE、URDF 链式计算和 DH 参数形式的位姿计算。Arm6DOFFKController 负责初始化关节、计算末端位姿、读取关节速度、校验关节限位、执行回零和保持当前姿态。

Arm6DOFIKController 负责根据用户给定的世界坐标目标求解机械臂逆运动学。系统在求解前先进行工作空间壳层判断，根据最大可达半径、最小死区半径和目标在机械臂基坐标系中的位置判断目标是否可达。求解过程中使用阻尼最小二乘思想、迭代误差收敛、单步最大关节变化限制和关节限位约束，降低求解发散和奇异位形风险。

## 5.3 联合任务规划

联合任务规划模块用于解决“底盘移动到合适位置，机械臂再到达目标点”的复合任务。RobotPlanRequest 中包含底盘目标、机械臂目标、是否自动解析停靠位姿、末端容差、规划超时、安全门控参数等信息。规划结果 RobotPlanResult 记录任务是否接受、是否成功、底盘路径点、机械臂轨迹采样、停靠位姿、失败阶段、失败原因、安全门控次数和执行摘要。

当机械臂目标在当前底盘位置不可达时，CoordinatedTaskPlanner 会在目标周围按扇区和环带采样候选停靠位姿，结合机械臂可达性、关节限位余量、奇异风险、底盘碰撞、NavMesh 采样和路径可达性进行筛选。筛选后由 RRT* 规划底盘路径，并通过机械臂轨迹规划器生成关节采样序列。

## 5.4 阴影孪生与安全门控

阴影孪生模块在真实机器人动作之前生成一套可视化预演对象和预测状态。ShadowBaseTwinRuntime、ShadowArmTwinRuntime 和 ShadowRobotVisualizer 分别负责底盘预演、机械臂预演和阴影模型显示。用户可以在执行前观察预演轨迹，也可以让系统在固定提前量内对即将执行的指令进行复制和验证。

ShadowSimulationGate 是系统安全核心。它能够对底盘指令预测路径采样，检查膨胀半径下的障碍物重叠和最小间隙；也能对机械臂关节轨迹采样，检查连杆碰撞、工作空间死区、末端可达性和雅可比奇异风险。安全门控结果分为 Allow、Throttle 和 Block。当预测间隙低于节流阈值时系统可降低速度；当出现碰撞、死区或高风险奇异位形时系统阻断指令，并记录原因。

## 5.5 界面、状态显示与配置管理

InteractiveControlPanel 提供运行时控制面板，包括目标偏航角滑块、清除目标按钮、紧急停止按钮、线速度和角速度上限调节、六路关节角度滑块、仿真速度调节和暂停开关。StatusDisplayPanel 提供底盘位置、偏航角、线速度、角速度、左右轮速、目标距离、六关节角度、仿真时间、FPS 和当前控制模式等实时信息，并通过颜色和进度条提示速度区间与告警状态。

ConfigManager 负责保存、加载、删除、刷新、导入和导出机器人配置。配置内容包含底盘速度参数、关节目标角、仿真设置等。配置文件以 JSON 形式存放在 Application.persistentDataPath 下的 RobotConfigs 目录，便于在不同实验之间复用参数。

# 6. 软件内容与模块组成

| 模块 | 文件或类 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 核心管理 | RobotSimulationManager | 单例入口、初始化、状态刷新、控制命令、规划任务、紧急停止、配置应用 |
| 底盘控制 | DiffDriveTwinController | 点到点移动、目标偏航角控制、速度限制、车轮运动学、预测步仿真 |
| 机械臂正运动学 | Arm6DOFKinematicsModel、Arm6DOFFKController | URDF 解析、POE/DH/URDF 链计算、工作空间判断、关节限位、姿态保持 |
| 机械臂逆运动学 | Arm6DOFIKController、ArmMotionPlanner | 末端目标求解、可达性检查、轨迹采样、碰撞保护 |
| 联合规划 | RobotTrajectoryPlanner、CoordinatedTaskPlanner | 任务阶段推进、停靠位姿搜索、底盘路径与机械臂轨迹协调 |
| 路径规划 | BaseRrtStarPlanner、SceneDistanceFieldSampler、PlannerPhysicsQueries | RRT* 采样、距离场、障碍物收集、碰撞和间隙查询 |
| 安全验证 | ShadowSimulationGate、ExecutionSafetyFilter、LocalReplanner | 预执行验证、节流与阻断、本地重规划、安全结果记录 |
| 阴影孪生 | ShadowRobotVisualizer、ShadowBaseTwinRuntime、ShadowArmTwinRuntime | 预测姿态显示、提前量执行队列、影子底盘和影子机械臂同步 |
| 人机交互 | InteractiveControlPanel、StatusDisplayPanel、RobotSimulationEditorWindow | 运行时 UI、状态显示、编辑器工具窗口 |
| 配置与本地化 | ConfigManager、RobotSimulationLocalization | 配置持久化、导入导出、中英文显示文本 |
| 测试验证 | Assets/Tests/Editor、Assets/Tests/PlayMode | 运动学、安全门控、路径规划、场景契约、运行时队列测试 |

# 7. 数据流程与业务流程

## 7.1 控制数据流程

用户在 UI 面板、Unity 编辑器窗口或场景视图中输入底盘目标、机械臂目标或联合任务目标。

RobotSimulationManager 读取当前 RobotState，包括底盘位置、偏航角、速度、关节角度、末端位置和仿真时间。

系统根据任务类型分流：底盘任务进入 DiffDriveTwinController，机械臂任务进入 Arm6DOFIKController，联合任务进入 RobotTrajectoryPlanner。

规划器收集障碍物、机器人自身碰撞体、距离场和工作空间参数，生成候选路径或关节轨迹。

ShadowSimulationGate 对轨迹采样进行安全验证，输出允许、节流或阻断结果。

执行模块将通过验证的目标下发给底盘和机械臂控制器，并在 FixedUpdate 中按物理步推进。

状态显示模块持续刷新实时遥测，配置模块可在需要时保存当前参数。

## 7.2 联合任务阶段流程

| 阶段 | 说明 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| TargetCheck | 检查用户输入的底盘目标和机械臂目标是否有效 | 输入缺失或目标非法时返回失败原因 |
| CurrentBaseReachabilityCheck | 评估当前底盘位姿下机械臂是否可直接到达目标 | 不可达则进入停靠位姿搜索 |
| DockingSearch | 围绕目标点采样候选停靠位姿，筛选可达、低风险、可规划的候选 | 无候选时记录失败类别 |
| BasePlanning | 使用 RRT* 和距离场生成底盘路径点 | 规划超时或路径被障碍物阻断时失败 |
| BaseShadowValidation | 对底盘路径执行阴影验证 | 碰撞或间隙不足时阻断或重规划 |
| BaseExecution | 底盘沿路径执行并在终点稳定 | 异常停止、超时或门控阻断时进入失败或重规划 |
| ArmPlanning | 根据目标末端位置生成机械臂关节轨迹 | IK 不收敛、越限或碰撞时失败 |
| ArmShadowValidation | 对机械臂轨迹进行连杆碰撞和奇异风险验证 | 风险过高时阻断 |
| ArmExecution | 机械臂按轨迹执行并等待末端误差收敛 | 执行超时或误差过大时记录失败 |
| Completed | 任务成功完成，输出路径、采样和摘要 | 无 |

# 8. 软件使用方法

## 8.1 启动项目

打开 Unity Hub，选择项目目录 D:\Code\CS\UNITY\wheel。

确认 Unity 版本为 2022.3.52f1c1 或兼容的 2022 LTS 版本。

等待 Unity 导入 Packages、Assets 和 URDF 模型资源。

在 Project 面板中打开 Assets/Scenes/SampleScene.unity；如需障碍物测试，可打开 Assets/Scenes/SquareObstacleTestScene.unity。

点击 Unity 顶部 Play 按钮进入运行模式。系统会根据 BootstrapMode 自动发现或按显式契约检查机器人组件。

图1 软件启动与 Unity 主场景界面 【图片插入位置】 请插入项目打开后的 Unity 主界面截图，建议包含机器人模型、层级窗口和运行按钮。 建议图片尺寸：宽 12-14 cm，高 7-9 cm。插入后请保留图题。

图1 软件启动与 Unity 主场景界面

## 8.2 底盘点到点移动

进入 Play Mode 后，确认 RobotSimulationManager 已初始化，状态面板显示底盘当前位置和速度。

在场景地面上使用鼠标左键点击目标位置，系统通过射线检测取得目标点。

底盘控制器自动判断当前朝向与目标方向的偏差；偏差较大时先原地旋转，随后沿目标方向移动。

机器人接近目标点时进入减速阶段，到达容差范围后清零速度，并可根据设置完成最终偏航对齐。

在运行时控制面板中可以调整最大线速度、最大角速度、仿真倍速，必要时点击紧急停止。

图2 底盘目标点设置与移动控制界面 【图片插入位置】 请插入底盘点到点移动过程截图，建议显示目标点、路径或底盘朝向。 建议图片尺寸：宽 12-14 cm，高 7-9 cm。插入后请保留图题。

图2 底盘目标点设置与移动控制界面

## 8.3 目标偏航角控制

在控制面板中拖动目标偏航角滑块，范围为 -180° 至 +180°。

点击设置偏航按钮，系统切换到底盘 TargetYaw 控制模式。

底盘在线速度为零的情况下进行原地旋转，直到偏航角误差小于设定容差。

如需停止当前朝向控制，可点击清除目标或紧急停止按钮。

## 8.4 机械臂关节控制

在运行时面板或编辑器窗口中找到 J1 至 J6 六个关节控制项。

拖动对应关节滑块设置目标角度，默认范围为 -180° 至 +180°。

点击单关节设置按钮后，系统通过 OneJointTrapezoidController 以梯形速度曲线执行关节运动。

需要整体回到初始姿态时，可调用 MoveArmHome 或编辑器窗口中的回零功能。

若发生碰撞监测或安全门控阻断，系统保持当前姿态并输出阻断原因。

图3 六自由度机械臂关节控制界面 【图片插入位置】 请插入机械臂控制面板截图，建议显示六个关节滑块和末端状态。 建议图片尺寸：宽 12-14 cm，高 7-9 cm。插入后请保留图题。

图3 六自由度机械臂关节控制界面

## 8.5 机械臂末端位置控制

在编辑器窗口或调用接口中输入机械臂末端目标世界坐标。

系统先将目标转换到机械臂基坐标系，并判断其是否位于工作空间壳层内。

目标可达时，逆运动学控制器迭代求解六个关节角，并生成可执行的关节轨迹采样。

轨迹执行前会进行碰撞和奇异风险验证；验证通过后按时间采样执行。

执行结束后，系统记录目标位置、最终位置、误差、迭代次数和摘要信息。

## 8.6 联合任务规划与执行

设置 RobotPlanRequest，包括底盘目标、机械臂目标、末端容差、是否允许重规划和规划超时时间。

调用 PlanAndExecuteRobotTask 执行完整任务，或调用 PlanRobotTaskOnly 仅生成规划结果。

系统先判断机械臂当前底盘位置是否可达目标；如果不可达，则自动搜索停靠位姿。

停靠位姿确定后，系统规划底盘路径，并对路径执行阴影验证。

底盘到达并稳定后，系统规划机械臂轨迹，再次进行阴影验证和安全门控。

任务完成后，查看 LastRobotPlanResult 中的路径、采样、失败阶段、门控统计和摘要。

图4 联合任务规划流程界面 【图片插入位置】 请插入联合规划或编辑器窗口截图，建议包含任务参数、规划摘要和阴影机器人预览。 建议图片尺寸：宽 12-14 cm，高 7-9 cm。插入后请保留图题。

图4 联合任务规划流程界面

## 8.7 配置保存、加载与导入导出

在配置管理界面输入配置名称，点击保存按钮，系统将当前机器人参数保存为 JSON 文件。

点击刷新按钮可读取本地 RobotConfigs 目录下的配置列表。

选择配置后点击加载，系统会将底盘参数、关节参数和仿真参数应用到当前机器人。

需要在不同设备之间迁移参数时，可使用导出和导入功能。

图5 配置管理与状态显示界面 【图片插入位置】 请插入配置管理、遥测状态或告警显示截图。 建议图片尺寸：宽 12-14 cm，高 7-9 cm。插入后请保留图题。

图5 配置管理与状态显示界面

# 9. 截图插入位置说明

本说明书已经在关键操作章节预留图片位置。申请材料定稿时，建议至少补充以下截图：软件启动界面、底盘控制界面、机械臂控制界面、联合任务规划界面、状态显示界面、配置管理界面、阴影孪生预览界面和测试场景界面。截图应尽量显示软件名称、主要控件、机器人模型、执行结果或状态摘要，避免只截取空白场景。

| 图号 | 建议截图内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 图1 | Unity 主场景及机器人模型 | 证明软件运行环境和主体对象 |
| 图2 | 底盘点到点移动过程 | 展示移动控制功能 |
| 图3 | 机械臂关节控制面板 | 展示六自由度机械臂控制功能 |
| 图4 | 联合任务规划窗口或执行摘要 | 展示规划、停靠搜索和任务执行能力 |
| 图5 | 状态显示与配置管理界面 | 展示状态遥测和参数持久化能力 |
| 图6 | 阴影机器人或安全门控预览 | 展示预测验证和安全机制 |
| 图7 | 障碍物测试场景或 RRT* 路径 | 展示路径规划与避障能力 |

图6 阴影孪生预览与安全门控效果 【图片插入位置】 请插入影子机器人、预测路径、安全阻断或节流提示截图。 建议图片尺寸：宽 12-14 cm，高 7-9 cm。插入后请保留图题。

图6 阴影孪生预览与安全门控效果

图7 障碍物测试场景与路径规划效果 【图片插入位置】 请插入 SquareObstacleTestScene 或 RRT* 绕障路径截图。 建议图片尺寸：宽 12-14 cm，高 7-9 cm。插入后请保留图题。

图7 障碍物测试场景与路径规划效果

# 10. 主要类、函数及功能

| 类/函数 | 所属模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| RobotSimulationManager.InitializeRobot() | 核心管理 | 初始化底盘、机械臂、UI、阴影机器人、轨迹规划器和场景组件 |
| RobotSimulationManager.PlanAndExecuteRobotTask() | 联合任务 | 接收联合任务请求，启动完整规划与执行流程 |
| RobotSimulationManager.EmergencyStop() | 核心管理 | 清除底盘目标、停止机械臂动作、终止规划并保持当前状态 |
| DiffDriveTwinController.SetTargetPointGoal() | 底盘控制 | 设置世界坐标目标点并切换至点到点控制模式 |
| DiffDriveTwinController.SetTargetYawGoal() | 底盘控制 | 设置目标偏航角并切换至朝向控制模式 |
| DiffDriveTwinController.TrySimulateDrivePredictionStep() | 底盘预测 | 在不直接驱动物理对象的情况下预测下一步底盘状态 |
| DiffDriveTwinController.DetectGeometry() | 底盘控制 | 根据车轮对象和碰撞体自动估算轮距与轮半径 |
| Arm6DOFKinematicsModel.Initialize() | 机械臂运动学 | 解析 URDF 并建立六自由度机械臂运动学模型 |
| Arm6DOFKinematicsModel.ForwardPoe() | 机械臂运动学 | 按 POE 模型计算给定关节角下的末端位姿 |
| Arm6DOFKinematicsModel.ComputeSpaceJacobian() | 机械臂运动学 | 计算空间雅可比矩阵，用于可操作性和奇异风险评估 |
| Arm6DOFFKController.TrySetAllJointTargets() | 机械臂控制 | 校验并设置六个关节的目标角度 |
| Arm6DOFFKController.EvaluateMotionCollision() | 机械臂安全 | 对从起始角到目标角的机械臂运动进行碰撞评估 |
| Arm6DOFIKController.MoveToWorldPositionAndWait() | 机械臂逆解 | 启动末端世界坐标移动并等待执行完成 |
| Arm6DOFIKController.TryBuildPreviewPlan() | 机械臂预览 | 生成机械臂轨迹预览样本，供阴影机器人展示和安全验证 |
| ArmMotionPlanner.TryPlanToWorldPosition() | 机械臂规划 | 从当前关节角出发规划到目标世界坐标的轨迹 |
| CoordinatedTaskPlanner.TryFindAutoDockingPose() | 联合规划 | 为机械臂目标自动搜索合适的底盘停靠位姿 |
| BaseRrtStarPlanner.TryPlan() | 路径规划 | 使用 RRT* 在障碍物环境中生成底盘路径点 |
| BasePathFollower.FollowWaypoints() | 路径执行 | 按路径点驱动底盘，并支持安全门控拦截器调整速度 |
| ShadowSimulationGate.EvaluateBaseCommand() | 安全门控 | 预测底盘运动风险，输出允许、节流或阻断决策 |
| ShadowSimulationGate.EvaluateArmCommand() | 安全门控 | 预测机械臂轨迹碰撞和奇异风险，输出门控决策 |
| ShadowSimulationGate.ValidateBasePath() | 安全验证 | 对完整底盘路径进行采样验证 |
| ShadowSimulationGate.ValidateArmTrajectory() | 安全验证 | 对机械臂轨迹采样序列进行碰撞和奇异验证 |
| ShadowRobotVisualizer.ApplyManualArmPreviewSample() | 阴影显示 | 将机械臂预览采样应用到阴影模型 |
| ConfigManager.SaveCurrentConfig() | 配置管理 | 将当前机器人配置保存为 JSON 文件 |
| ConfigManager.LoadSelectedConfig() | 配置管理 | 读取并应用指定配置 |
| StatusDisplayPanel.UpdateDisplay() | 状态显示 | 刷新位姿、速度、轮速、关节、FPS 和控制模式等遥测信息 |
| InteractiveControlPanel.SetupControls() | 运行时 UI | 绑定滑块、按钮、开关与对应控制逻辑 |

# 11. 技术特点与创新点

移动底盘与六自由度机械臂统一建模：软件不是单独控制底盘或机械臂，而是把二者作为移动操作机器人整体进行状态同步和任务协调。

URDF 驱动的机械臂运动学：通过 URDF 解析关节结构和连杆参数，结合场景校准，提高模型与实际 Unity 场景的一致性。

自动停靠位姿搜索：当机械臂当前不可达目标时，系统可自动围绕目标采样底盘停靠位姿，综合可达性、碰撞、路径和关节限位指标进行筛选。

RRT* 与距离场结合：底盘路径规划同时考虑随机采样、重连优化和障碍物斥力，使路径更适合在障碍物场景中执行。

阴影孪生安全验证：在真实执行前使用影子底盘和影子机械臂预演指令，提前发现碰撞、间隙不足和奇异位形风险。

多阶段安全门控：系统可对风险指令执行允许、节流、阻断三类处理，并将预测间隙、提前量、阻断类别和原因写入规划结果。

运行时与编辑器双入口：既支持运行时 UI 操作，也支持 Unity 编辑器工具窗口快速调试，便于开发、演示和测试。

回归测试覆盖核心行为：项目包含安全门控、路径规划、场景契约和机械臂运动学测试，可在修改后验证关键功能未退化。

# 12. 测试验证与质量保障

项目在 Assets/Tests/Editor 和 Assets/Tests/PlayMode 中提供了多组 NUnit 测试。编辑模式测试主要验证算法和场景契约，运行模式测试主要验证需要 FixedUpdate、协程或运行时队列的行为。测试内容覆盖安全门控、轨迹规划、机械臂运动学、场景组件完整性和阴影机器人一致性。

| 测试类别 | 代表测试 | 验证目标 |
| --- | --- | --- |
| 安全门控测试 | EvaluateBaseCommand_BlocksWhenPredictedPoseOverlapsObstacle | 底盘预测路径与障碍物重叠时应被阻断 |
| 安全门控测试 | EvaluateBaseCommand_ThrottlesWhenClearanceFallsBelowThrottleThreshold | 预测间隙不足但未碰撞时应触发节流 |
| 机械臂安全测试 | EvaluateArmCommand_BlocksWhenSingularityThresholdIsForcedHigh | 机械臂奇异阈值触发时应阻断轨迹 |
| 机械臂碰撞测试 | EvaluateArmCommand_BlocksWhenPredictedLinkPointHitsObstacle | 机械臂连杆预测碰撞时应阻断 |
| 路径规划测试 | BaseRrtStarPlanner_FindsPathAroundBlockingObstacle | RRT* 应能绕过障碍物生成可行路径 |
| 距离场测试 | SceneDistanceFieldSampler_ReturnsLowerDistanceNearObstacle | 距离场在障碍物附近应返回更低间隙 |
| 场景契约测试 | SquareObstacleTestScene_SatisfiesExplicitContract | 测试场景应满足显式组件契约 |
| 运动学测试 | UrdfModel_ParsesExpectedJoints_AndPoeMatchesUrdfChain | URDF 解析和 POE 运动学计算应与链式计算一致 |
| 运行模式测试 | TimelineBuffer_DequeuesOnlyAfterLeadTimeIsSatisfied | 安全门控时间线队列应满足提前量后再出队 |

质量保障方面，系统在运行中采用多重保护：初始化阶段检查组件缺失，控制阶段限制速度和加速度，机械臂阶段检查工作空间和关节限位，规划阶段检查碰撞和路径可达性，执行阶段通过安全门控拦截风险指令，并在紧急停止时清空底盘和机械臂动作。

# 13. 维护、扩展与应用价值

## 13.1 维护说明

修改底盘控制参数时，应重点检查最大速度、最大加速度、到点容差、制动距离和轮距半径自动检测结果。

修改机械臂模型或 URDF 资源后，应重新运行运动学测试，确认关节数量、连杆参数、末端位姿和工作空间判断仍然正确。

修改联合任务流程时，应同步检查 RobotPlanningStage、RobotPlanResult 和安全门控统计字段，保证失败原因可追踪。

新增场景障碍物或测试场景时，应确保障碍物碰撞体不会被误认为机器人自身碰撞体。

调整安全门控阈值时，应结合实际机器人速度、通信延迟、制动能力和负载情况进行验证。

## 13.2 扩展方向

接入 ROS 话题和服务，将仿真中的底盘指令、机械臂关节指令和状态反馈映射到真实机器人控制接口。

增加传感器仿真模块，例如深度相机、激光雷达、碰撞传感器和末端力反馈。

扩展任务脚本系统，使用户能够定义巡检、抓取、搬运、对接等复合任务流程。

增加轨迹记录与回放功能，便于比较不同参数下的路径长度、执行时间、最小间隙和末端误差。

增加更完整的 UI 可视化，如路径曲线、关节曲线、安全门控事件列表和配置模板库。

## 13.3 应用价值

本系统降低了移动操作机器人调试和验证成本，使开发人员能够在虚拟环境中完成控制算法试验、规划策略验证和安全风险排查。与直接在真实设备上试错相比，仿真方式更安全、更易复现，也便于保存实验配置和结果。对于教学场景，软件可以直观展示差速运动学、机械臂正逆运动学、RRT* 路径规划和安全门控机制。对于工程应用，软件可作为真实机器人部署前的预验证平台，为后续 ROS 集成、数字孪生和自动化任务规划提供基础。

# 附录：推荐截图清单

项目主界面：显示 Unity 编辑器、SampleScene、机器人整体模型。

底盘控制截图：显示目标点、底盘朝向、速度或轮速状态。

机械臂控制截图：显示六关节滑块、末端位置、机械臂模型。

联合规划截图：显示规划参数、路径点、停靠位姿或任务摘要。

阴影孪生截图：显示影子机器人与真实机器人之间的预演关系。

安全门控截图：显示阻断、节流或碰撞预警状态。

配置管理截图：显示配置保存、加载、导入导出界面。

测试场景截图：显示 SquareObstacleTestScene 中障碍物和绕障路径。